1. Одиночки. Память

1) Назначение, принципы построения и характеристики арифметико-логических устройств (АЛУ).

АЛУ - блок процессора, который, под управлением УУ, служит для выполнения арифметических и логических преобразований над данными.

Структура АЛУ:

- Жесткая: комбинационные схемы жестко распределены между всеми регистрами и не могут быть изменены в процессе эксплуатации (используется благодаря “простоте” в специализированных ЭВМ;

- Магистральная: блок обработки данных (БОД) и регистры взаимодействуют между собой с помощью магистралей (шин), и присутствует возможность в процессе отладки или эксплуатации изменять алгоритмы выполнения операций или добавлять новые.

Характеристики АЛУ:

1. Разрядность: разрядность АЛУ определяет количество битов, которые могут быть обработаны за одну операцию.

2. Скорость: скорость работы АЛУ определяет количество операций, которые могут быть выполнены за определенный промежуток времени.

3. Поддержка инструкций: АЛУ должно быть способно выполнять широкий набор инструкций, определенных архитектурой процессора. Это включает в себя операции арифметики, логики, сравнения и т.д.

4. Потребление энергии: АЛУ потребляет энергию во время выполнения операций. Это важный аспект в мобильных устройствах и других системах с ограниченной мощностью, где энергопотребление должно быть минимизировано.

5. Расширяемость: АЛУ должно быть гибким и расширяемым, чтобы поддерживать различные архитектуры процессоров и изменения в требованиях программного обеспечения.

2) Дисковые массивы и уровни RAID.

Дисковые массивы (RAID) — это способ объединения нескольких жестких дисков в одну систему для улучшения скорости работы или сохранности данных.

Основные уровни RAID:

- RAID 0: Данные разбиваются на блоки и записываются на два или более диска. Этот уровень обеспечивает повышенную скорость чтения и записи, но не обеспечивает отказоустойчивости, так как не предусматривает дублирование данных.

- RAID 1: Данные записываются одновременно на два (или более) диска, обеспечивая отказоустойчивость. Однако этот уровень не обеспечивает повышенной производительности.

- RAID 5: Здесь данные распределяются по нескольким дискам вместе с четностью, что позволяет восстановить данные в случае отказа одного из дисков. Этот уровень обеспечивает баланс между производительностью и отказоустойчивостью.

- RAID 6: Подобен RAID 5, но с двойной четностью, что позволяет восстановить данные при отказе двух дисков.

- RAID 10 (или 1+0): Это комбинация RAID 1 и RAID 0. Данные зеркалируются на несколько пар дисков, а затем эти пары объединяются в массив RAID 0. Этот уровень обеспечивает высокую производительность и отказоустойчивость.

3) BIOS и UEFI. Определение. Состав. Предназначение.

BIOS и UEFI — это программное обеспечение, которое запускается при включении компьютера и отвечает за инициализацию аппаратного обеспечения (hardware) и загрузку операционной системы.

BIOS:

- Определение: BIOS — это набор инструкций, хранящихся на микросхеме на материнской плате компьютера.

- Состав: BIOS включает в себя набор базовых программ для управления железом, таких как POST (Power-On Self Test), и настроек системы.

- Предназначение: BIOS запускает компьютер при его включении, проверяет работоспособность аппаратного обеспечения и передает управление операционной системе для загрузки.

UEFI:

- Определение: UEFI — это более современная замена BIOS, представляющая собой интерфейс между операционной системой и аппаратным обеспечением.

- Состав: UEFI представляет собой более гибкую и расширяемую систему, чем BIOS, с поддержкой графического интерфейса и дополнительных функций.

- Предназначение: UEFI обеспечивает более продвинутые возможности загрузки, поддержку больших жестких дисков (более 2 ТБ), защиту от вредоносного ПО и дополнительные функции, такие как Secure Boot.

4) Блоки управления командами. Структура устройства управления. Принципы организации систем прерываний. Процедура обслуживания прерываний.

Блоки управления командами в компьютере отвечают за выполнение инструкций программы и управление потоком данных в процессоре. Они содержат различные блоки, такие как декодеры, регистры и счетчики, которые координируют выполнение инструкций.

Структура устройства управления включает в себя алгоритмы декодирования инструкций, управление потоком данных, а также управление системными ресурсами, такими как память и ввод-вывод.

Принципы организации систем прерываний включают в себя механизмы, позволяющие процессору временно приостанавливать выполнение текущей программы для обработки внешних событий или запросов. Это позволяет эффективно управлять ресурсами и обрабатывать различные асинхронные события.

Процедура обслуживания прерываний включает в себя сохранение состояния процессора, переключение контекста выполнения, выполнение обработчика прерывания и восстановление состояния процессора для продолжения выполнения основной программы.

5) Эталонная модель взаимодействия открытых систем.

Эталонная модель взаимодействия открытых систем (Open Systems Interconnection, OSI) - это стандартная семислойная модель, разработанная Международной организацией по стандартизации (ISO), чтобы обеспечить совместимость и взаимодействие различных компьютерных систем независимо от их производителя.

Краткое описание каждого уровня модели OSI:

1. Физический уровень: Этот уровень определяет физические аспекты передачи данных через среду передачи, такие как электрические, оптические или радиочастотные сигналы.

2. Канальный уровень: Он обеспечивает надежную передачу данных между устройствами в пределах одной локальной сети (LAN) или метрополитенной сети (MAN).

3. Сетевой уровень: Этот уровень отвечает за маршрутизацию данных через сеть, обеспечивая доставку данных от отправителя к получателю.

4. Транспортный уровень: Он обеспечивает надежную передачу данных между конечными точками в сети и контролирует поток информации.

5. Сеансовый уровень: Этот уровень управляет установлением, поддержанием и завершением соединений между устройствами.

6. Представительный уровень: Он отвечает за перевод данных в формат, понятный приложениям и обеспечивает шифрование и сжатие данных.

7. Прикладной уровень: Этот уровень предоставляет интерфейс для взаимодействия между пользователем и сетью, поддерживая прикладные программы.

6) Виртуальная память и организация защиты памяти.

1. Виртуальная память:

- Виртуальная память - это механизм, который позволяет программам использовать больше памяти, чем физически доступно на компьютере, путем создания виртуального адресного пространства, что увеличивает производительность системы и позволяет запускать более крупные программы.

- При использовании виртуальной памяти операционная система разделяет физическую память на страницы и управляет их загрузкой и выгрузкой на жесткий диск.

2. Организация защиты памяти:

- Защита памяти - это механизм, предотвращающий неправомерный доступ к памяти и обеспечивающий безопасность выполнения программ.

- Примеры методов защиты памяти включают разделение памяти по привилегиям (привилегированный и пользовательский режимы), использование таблиц страниц и дескрипторов сегментов для контроля доступа.

7) Иерархия памяти. Организация кэш-памяти. Принципы организации основной памяти в современных компьютерах.

Иерархия памяти:

1. Регистры процессора - самый быстрый вид памяти, находится непосредственно внутри процессора и используется для хранения данных и команд во время выполнения программ.

2. Кэш-память - быстрая память, которая находится непосредственно на процессоре или рядом с ним и используется для временного хранения данных, к которым процессор имеет быстрый доступ.

3. Оперативная память (RAM) - используется для хранения данных и программ во время выполнения. Оперативная память является более медленной по сравнению с регистрами и кэш-памятью, но имеет большую емкость.

4. Внешняя память (жесткий диск, SSD) - используется для долгосрочного хранения данных и программ. Внешняя память обычно имеет самую большую емкость, но также самую медленную скорость доступа.

Организация кэш-памяти основана на принципах локальности данных. Кэш-память делится на несколько линий или блоков, каждый из которых содержит несколько слов данных. При обращении к данным из оперативной памяти, процессор копирует блоки данных целиком из оперативной памяти в кэш-память. Если данные уже присутствуют в кэше, то процессор получает доступ к ним быстрее.

Организация основной памяти в современных компьютерах основана на принципах виртуальной памяти и страничной адресации. Виртуальная память позволяет использовать дисковое пространство в качестве расширения оперативной памяти, а страничная адресация разбивает физическую память на страницы одинакового размера для упрощения управления и быстрого доступа к данным.

8) Состав системного блока современной рабочей станции. Единицы измерения рабочих частот процессоров и системных шин. Единицы измерения всех видов памяти.

Современная рабочая станция обычно имеет следующий состав системного блока:

1. Процессор (ЦПУ): Обычно современные процессоры имеют тактовую частоту в гигагерцах (GHz) или даже в терагерцах (THz).

2. Системная шина: Системные шины обычно измеряются в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz).

3. Оперативная память (RAM): Объем оперативной памяти измеряется в гигабайтах (GB) или терабайтах (TB).

4. Жесткий диск (HDD или SSD): Объем жесткого диска измеряется в гигабайтах (GB) или терабайтах (TB).

5. Видеокарта (GPU): Видеопамять на видеокарте также измеряется в гигабайтах (GB) или терабайтах (TB).

6. Материнская плата: Основные характеристики материнской платы могут включать тактовую частоту системной шины, количество слотов для оперативной памяти и другие параметры.

9) Память и запоминающие устройства. Виды и характеристики ЗУ: адресная, стековая   и ассоциативная организация памяти.

Памятью ЭВМ называется совокупность устройств, служащих для запоминания, хранения и выдачи информации. Отдельные устройства, входящие в эту совокупность, называются запоминающими устройствами того или иного типа.

Виды памяти и их характеристики:

1. Адресная организация памяти: В адресной организации памяти каждая ячейка имеет уникальный адрес, по которому к ней можно обратиться для чтения или записи данных. (Пример: Оперативная память компьютера (RAM))

2. Стековая организация памяти: В стековой организации данные хранятся и извлекаются в порядке Last In, First Out (LIFO), то есть последние данные, добавленные в стек, будут первыми, которые будут извлечены. (Пример: Стек вызовов в программировании или стек операций в аппаратных устройствах)

3. Ассоциативная организация памяти: В ассоциативной организации памяти данные хранятся не по адресу, а по содержимому. Это позволяет быстро находить данные без необходимости знать конкретный адрес. (Пример: Кэш-память)

2. Выч. Системы

1) Виды обеспечения вычислительных систем. Определения. Примеры.

Обеспечение вычислительных систем - это набор программных и аппаратных компонентов, необходимых для работы вычислительной системы.

Некоторые виды обеспечения вычислительных систем:

1. Операционная система - программное обеспечение, управляющее аппаратными и программными ресурсами компьютера, обеспечивающее удобный интерфейс для пользователя. Примеры: Windows, macOS, Linux, Android, iOS

2. Прикладное программное обеспечение - программы, предназначенные для решения конкретных задач или выполняющие определенные функции для пользователей. Примеры: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Photoshop, браузеры (Google Chrome, Mozilla Firefox), игры и развлекательные приложения.

3. Аппаратное обеспечение - физические компоненты компьютерной системы. Примеры: Центральный процессор (CPU), видеокарта, оперативная память (RAM), жесткий диск, монитор, клавиатура, мышь.

4. Сетевое обеспечение - средства для организации сетей и передачи данных между устройствами. Примеры: маршрутизаторы, коммутаторы, сетевые кабели, протоколы передачи данных (TCP/IP).

5. Безопасность и защита данных - программные и аппаратные средства для защиты информации от несанкционированного доступа, вирусов и других угроз. Примеры: антивирусное программное обеспечение, брандмауэры, VPN, шифрование данных.

2) Векторные и векторно-конвейерные вычислительные системы. Матричные вычислительные системы.

Векторные системы используют векторные регистры для одновременной обработки нескольких элементов данных. Процессоры таких систем способны выполнять однотипные операции над целыми векторами или массивами данных.

Векторно-конвейерные вычислительные системы объединяют в себе возможности векторных вычислений и конвейеризации операций. Процессор разбивает задачу на последовательность независимых шагов и обрабатывает их параллельно в конвейере.

Матричные системы специализированы на выполнении операций над матрицами и массивами данных. Они используются часто в области линейной алгебры, машинного обучения, графических вычислений и других задач, где требуется обработка больших объемов данных.

3) Организация ввода/вывода в вычислительной системе. Системные и локальные шины. Устройства ввода/вывода

Организация ввода/вывода (Input/Output, I/O) в вычислительной системе включает в себя управление передачей данных между центральным процессором (CPU), памятью и внешними устройствами.

1. Системные шины:

- Шина данных: Передает данные между процессором, памятью и другими устройствами.

- Шина адреса: Используется для передачи адресов памяти, к которой обращается процессор.

- Шина управления: Отвечает за управление сигналами и командами для устройств ввода/вывода и памяти.

2. Локальные шины:

- PCI: Используется для подключения дополнительных устройств, таких как звуковые карты, сетевые адаптеры, видеокарты и т. д.

- USB: Предоставляет интерфейс для подключения различных устройств, таких как клавиатуры, мыши, принтеры, флэш-накопители и другие периферийные устройства.

3. Устройства ввода/вывода:

- Клавиатура и мышь: Обеспечивают ввод данных.

- Монитор и принтер: Предоставляют вывод информации.

- Жесткие диски (HDD/SSD): Используются для хранения данных.

- Сетевые адаптеры: Позволяют компьютеру подключаться к сети.

- Звуковые карты: Обеспечивают воспроизведение и запись звука.

Устройства ввода/вывода могут быть подключены к компьютеру через различные порты и интерфейсы, такие как USB, HDMI, Ethernet и другие, в зависимости от их типа и назначения.

4) Классификация вычислительных систем. Альтернативная классификация.

1. По типу применяемой технологии:

- Классические вычислительные системы (на основе классической логики и алгоритмов).

- Квантовые вычислительные системы (использующие принципы квантовой механики для обработки данных).

- Нейронные сети и искусственный интеллект (вычислительные системы, моделирующие работу человеческого мозга).

2. По функциональному назначению:

- Суперкомпьютеры (используются для выполнения сложных и вычислительно интенсивных задач).

- Вычислительные кластеры (несколько компьютеров, объединенных для работы вместе).

- Персональные компьютеры (используются для повседневных задач и работы с офисными и развлекательными приложениями).

- Мобильные устройства и планшеты (предназначены для мобильного использования и доступа к интернету).

- Встроенные системы (интегрированы в другие устройства для выполнения конкретных задач, например, в автомобилях или бытовой технике).

Кроме того, вычислительные системы могут быть классифицированы по архитектуре (Схема фон Неймана и др.), по мощности (от встроенных до суперкомпьютеров), по способу соединения устройств (кластера, сети), по применяемому программному обеспечению (ОС) и другим критериям.

5) Принципы фон-Неймана по построению вычислительных систем.

Принципы фон-Неймана являются основой для разработки архитектуры компьютеров и программного обеспечения.

1. Принцип двоичного кодирования: вся информация кодируется двоичными цифрами 0 и 1;

2. Принцип программного управления: программа описывает выполняемые действия и представлена последовательностью управляющих слов-команд;

3. Принцип однородности памяти: команды и данные хранятся в одной памяти, и внешне они не различимы;

4. Принцип адресности: память состоит из ячеек, в которых хранят единицы информации, для доступа к информации используют адрес - номер соответствующей ячейки.

6) Поколения вычислительных машин.

Поколения вычислительных машин – это термин, который используется для классификации исторического развития компьютеров на основе их архитектуры, технологий и применяемых методов.

1. Первое поколение (1940-1956): В этот период компьютеры появились и стали широко использоваться в научных и военных целях. Основным элементом компьютеров первого поколения были вакуумные лампы, схемы памяти на магнитных барабанах, а программа управления хранилась в виде проводной схемы.

2. Второе поколение (1956-1963): Характеризовался переходом к использованию транзисторов вместо вакуумных ламп, что улучшило производительность, надежность и уменьшило размеры компьютеров. А также начало использование магнитных накопителей для хранения данных.

3. Третье поколение (1964-1971): Характеризовалось использованием интегральных схем, что уменьшило стоимость и увеличило производительность компьютеров. Появилась возможность мультипрограммирования и мультизадачности.

4. Четвертое поколение (1971-настоящее время): В этот период произошел переход к использованию микропроцессоров, что позволило создавать персональные компьютеры и снизило стоимость вычислительных устройств. Также стало популярным использование операционных систем и сетей.

7) Классификация вычислительных систем по Флинну.

Классификация вычислительных систем по Флинну основана на количестве потоков данных и инструкций, которые могут быть обработаны параллельно в компьютерной системе.

1. SISD (Single Instruction, Single Data): В таких системах одновременно выполняется только одна инструкция над одним набором данных.

2. SIMD (Single Instruction, Multiple Data): В таких системах одна инструкция выполняется параллельно над несколькими наборами данных.

3. MISD (Multiple Instruction, Single Data): В таких системах несколько инструкций выполняются над одним и тем же набором данных.

4. MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data): В таких системах разные инструкции выполняются параллельно над разными наборами данных.

8) Оценка производительности вычислительных систем.

Методы оценки производительности ВС:

1. Измерение времени выполнения задач: чем меньше времени требуется, тем выше производительность устройства.

2. Использование бенчмарков: бенчмарки - это стандартные тесты производительности, которые позволяют сравнить производительность различных вычислительных систем.

3. Использование метрик производительности: метрики, такие как количество операций в секунду, количество операций с плавающей запятой в секунду или количество запросов в секунду, могут быть использованы для определения производительности устройства.

4. Сравнение с характеристиками производительности: оценка производительности также может быть проведена путем сравнения фактической производительности устройства с его техническими характеристиками, такими как частота процессора, объем оперативной памяти или пропускная способность шины данных.

9) Понятие архитектуры вычислительной системы.

Архитектура ВС - это структурная организация и взаимодействие аппаратных и программных компонентов, которые обеспечивают выполнение вычислительных задач.

Ключевые аспекты архитектуры вычислительной системы:

1. Процессорная архитектура: Включает в себя описание структуры процессора, его инструкций, режимов адресации, регистров и т.д.

2. Организация памяти: Описывает структуру и управление оперативной памятью, кэш-памятью, виртуальной памятью и другими видами памяти.

3. Системная шина и взаимодействие устройств: Это описание способов связи между процессором, памятью, устройствами ввода-вывода и другими компонентами системы.

4. Устройства ввода-вывода: Включают в себя описание интерфейсов для подключения устройств ввода-вывода (например, клавиатуры, мыши, дисководов, сетевых карт и т.д.) к компьютеру.

5. Системное программное обеспечение: Описывает архитектуру операционной системы и другого системного программного обеспечения, которое управляет ресурсами и обеспечивает работу прикладных программ.

6. Сетевая архитектура: Включает в себя описание структуры и методов связи компьютеров в сети.

10) Тестирование вычислительных систем.

Некоторые аспекты, которые обычно учитываются при тестировании вычислительных систем:

1. Функциональное тестирование: Проверка основных функций системы для убеждения в их корректной работе.

2. Производительность: Оценка производительности системы при выполнении различных задач.

3. Нагрузочное тестирование: Оценка поведения системы при высоких нагрузках. Целью является определение пределов нагрузки, при которых система продолжает работать стабильно, а также выявление узких мест и проблем производительности.

4. Тестирование безопасности: Проверка на уязвимости и защищенность системы от различных видов атак, таких как взлом, вирусы, фишинг и другие угрозы.

5. Тестирование совместимости: Убеждение в том, что система работает корректно с другими системами, программным обеспечением и устройствами.

6. Тестирование восстановления после сбоев: Проверка возможности системы восстанавливаться после сбоев, включая проверку резервного копирования данных и процедур восстановления.

3. Конвейер. Процессор

1) Метрики производительности конвейера.

1. Утилизация конвейера: Это мера того, насколько часто конвейер исполняет инструкции. Утилизация конвейера показывает, насколько эффективно используется оборудование и ресурсы конвейера.

2. Время цикла: Это время, необходимое для выполнения одной инструкции через конвейер. Уменьшение времени цикла означает, что конвейер работает более эффективно и быстро.

3. Скорость обработки инструкций: Это количество инструкций, которые могут быть выполнены за один такт работы конвейера.

4. Время задержки: Это время, необходимое для завершения выполнения определенной инструкции через конвейер. Низкая задержка означает, что инструкции выполняются быстро и гладко.

5. Пропускная способность: Это количество данных, которое конвейер может передавать или обрабатывать за определенный период времени. Высокая пропускная способность говорит о том, что конвейер способен обрабатывать большие объемы данных.

2) Классы конфликтов возникающих в конвейерах и способы их устранения.

Структурные конфликты возникают при одновременном доступе нескольких команд к одному и тому же ресурсу (регистры, память).

Ресурсные конфликты возникают, когда команды требуют одновременного доступа к ограниченным функциональным устройствам.

Конфликты данных возникают, когда команда использует результат предыдущей команды, которая еще не завершена.

Конфликты управления возникают при ветвлениях и переходах, когда невозможно заранее определить, какая команда будет выполняться следующей.

Конфликты синхронизации возникают при необходимости согласования работы параллельных процессов, например, при обработке прерываний.

Основные способы устранения конфликтов в конвейерах вычислительных систем: аппаратные механизмы (кэширование, предсказание переходов, резервирование ресурсов), программные методы (оптимизация кода, перестановка команд, использование компиляторных техник), комбинированные подходы (сочетание аппаратных и программных методов для достижения максимальной производительности).

3) Конвейерная организация. Простейшая организация конвейера и оценка его  производительности. Примеры.

Конвейерная организация - метод организации работы процессора, при котором различные части инструкций выполняются параллельно на различных ступенях конвейера.

Простейшая конвейерная организация может включать в себя несколько ступеней, таких как извлечение инструкции, декодирование, выполнение и запись результата.

Производительность конвейера оценивается с помощью метрик, таких как пропускная способность, которая измеряет количество инструкций, обработанных за единицу времени, и эффективность, которая показывает, насколько хорошо конвейер используется в процентном соотношении.

Примеры конвейерной организации в компьютерах включают в себя современные процессоры, где инструкции проходят через несколько ступеней конвейера одновременно, ускоряя общее время выполнения программ.

4) Классы конфликтов, возникающих в конвейерах и способы их устранения.

- Структурные конфликты возникают при одновременном доступе нескольких команд к одному и тому же ресурсу (регистры, память).

- Ресурсные конфликты возникают, когда команды требуют одновременного доступа к ограниченным функциональным устройствам.

- Конфликты данных возникают, когда команда использует результат предыдущей команды, которая еще не завершена.

- Конфликты управления возникают при ветвлениях и переходах, когда невозможно заранее определить, какая команда будет выполняться следующей.

- Конфликты синхронизации возникают при необходимости согласования работы параллельных процессов, например, при обработке прерываний.

- Основные способы устранения конфликтов в конвейерах вычислительных систем: аппаратные механизмы (кэширование, предсказание переходов, резервирование ресурсов), программные методы (оптимизация кода, перестановка команд, использование компиляторных техник), комбинированные подходы (сочетание аппаратных и программных методов для достижения максимальной производительности).

5) Особенности процессорных архитектур. CISC и RISC архитектура. Их краткая характеристика.

CISC (Complex Instruction Set Computing) и RISC (Reduced Instruction Set Computing) - две основные архитектуры процессоров.

CISC - это архитектура процессора, которая использует сложные инструкции, которые могут выполнять несколько действий одновременно. Преимущества CISC архитектуры - меньшее количество инструкций для реализации сложных задач, что может улучшить скорость выполнения программ. Однако, недостатком является то, что CISC процессоры могут быть более сложными в проектировании и дороже в производстве.

RISC - это архитектура процессора, которая использует простые инструкции, каждая из которых выполняет только одну операцию. Преимущества RISC архитектуры - простота в проектировании и снижение стоимости производства. RISC процессоры также могут быть более эффективными в использовании ресурсов и более быстрыми в выполнении многих задач.

6) Устройство управления современного процессора. Определение. Микрокоманда. Микрооперация. Микропрограмма. Задачи, решаемые устройством управления

Устройство управления современного процессора (УУ) - это часть центрального процессора (CPU), которая отвечает за координацию работы других компонентов процессора и выполнение инструкций. Оно управляет выполнением команд, потоком данных и ресурсами процессора.

Микрокоманда - это элементарная команда, которую выполняет УУ. Представляют собой базовые операции, такие как операции с данными, обращение к памяти, смещение указателей и т.д.

Микрооперация - это элементарная операция, выполняемая УУ процессора на уровне аппаратуры. Она представляет собой неделимую операцию, которая выполняется в течение одного такта времени.

Микропрограмма - это последовательность микроопераций, которые определяют набор инструкций, которые должен выполнить процессор.

Задачи, решаемые устройством управления:

1. Интерпретация и выполнение команд: Устройство управления декодирует инструкции процессора и генерирует последовательности микрокоманд для выполнения этих команд.

2. Управление потоком данных: Устройство управления координирует передачу данных между различными регистрами и устройствами в процессоре в соответствии с требованиями исполняемых команд.

3. Управление ресурсами: Устройство управления управляет доступом процессора к различным источникам данных, таким как оперативная память, кэш-память, ввод-выводные устройства, обеспечивая их правильное использование.

4. Управление периферийными устройствами: Устройство управления также может управлять взаимодействием процессора с периферийными устройствами, такими как жесткие диски, сетевые карты, графические устройства и т.д.

7) Микропроцессор, общие понятия и определения, структурная схема микропроцессора.

Микропроцессор – это интегральная микросхема, предназначенная для выполнения арифметических и логических операций, управления оперативной памятью, вводом-выводом и другими функциями в компьютере или других электронных устройствах.

Общие понятия и определения:

1. Архитектура - это описание различных компонентов микропроцессора и способ их взаимодействия друг с другом для выполнения определенных задач.

2. Инструкция - одна команда, выполняемая микропроцессором.

3. Частота тактового сигнала - это скорость работы микропроцессора, измеряемая в герцах или мегагерцах. Чем выше частота тактового сигнала, тем быстрее работает процессор.

Структурная схема микропроцессора:

1. Устройство управления (УУ): Это ядро микропроцессора, которое управляет выполнением инструкций, управляет другими блоками устройства и обеспечивает выполнение операций вычисления.

2. Арифметико-логическое устройство (АЛУ): Отвечает за выполнение арифметических и логических операций, таких как сложение, вычитание, умножение, деление и сравнение двух значения.

3. Регистры: Это хранилища для временного хранения информации, например, результатов операций и адресов памяти.

4. Микропрограммный контроллер: управляет порядком выполнения инструкций и обеспечивать работу устройства.

5. Шина данных: Обеспечивает передачу данных между различными компонентами микропроцессора.

6. Шина адреса: Используется для передачи адреса в оперативную память для чтения или записи данных.

7. Шина управления

8) Организация регистров современного процессора.

1. Регистры общего назначения: Эти регистры используются для хранения операндов и промежуточных результатов при выполнении инструкций процессора. Они обычно используются для выполнения арифметических операций, логических операций и адресации памяти.

2. Регистры указателей: Эти регистры используются для хранения адресов памяти или указателей на данные в памяти. Например, существуют регистры стека, указывающие на вершину стека.

3. Регистры состояния: Эти регистры содержат информацию о состоянии процессора и флаги, такие как флаг переноса, флаг нуля, флаг переполнения и т.д. Они используются для управления выполнением программы и обработкой ошибок.

4. Регистры управления: Эти регистры используются для управления работой процессора, такие как регистр команды, регистр адреса инструкции и другие.

9) Состав системного блока современной рабочей станции. Единицы измерения рабочих частот процессоров и системных шин. Единицы измерения всех видов памяти.

Современная рабочая станция обычно имеет следующий состав системного блока:

1. Процессор (ЦПУ): Обычно современные процессоры имеют тактовую частоту в гигагерцах (GHz) или даже в терагерцах (THz).

2. Системная шина: Системные шины обычно измеряются в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz).

3. Оперативная память (RAM): Объем оперативной памяти измеряется в гигабайтах (ГБ) или терабайтах (ТБ).

4. Жесткий диск (HDD или SSD): Объем жесткого диска измеряется в гигабайтах (ГБ) или терабайтах (ТБ).

5. Видеокарта (GPU): Видеопамять на видеокарте также измеряется в гигабайтах (ГБ) или терабайтах (ТБ).

6. Материнская плата: Основные характеристики материнской платы могут включать тактовую частоту системной шины, количество слотов для оперативной памяти и другие параметры.

10) Цикл обработки команды современного процессора.

1. Извлечение: Процессор извлекает следующую команду из памяти по адресу, указанному в регистре-счетчике команд.

2. Декодирование: Извлеченная команда декодируется, чтобы определить, какую операцию необходимо выполнить, какие данные нужны для выполнения операции и куда результат должен быть сохранен.

3. Выполнение: На основе декодированной команды процессор выполняет соответствующую операцию, например, арифметические или логические вычисления, чтение или запись данных в память, передача данных между регистрами и т.д.

4. Запись обратно: Результат выполненной команды записывается обратно в регистры процессора или в память, если это необходимо.

Эти этапы образуют основной цикл обработки команды в процессоре. Современные процессоры могут выполнять множество команд параллельно или использовать различные техники оптимизации, такие как предсказание ветвлений и исполнение спекулятивных команд, чтобы повысить производительность.

4. ЭВМ. Архитектура

1) Многоуровневая организация ЭВМ. Структурная организация и архитектура вычислительных систем.

Многоуровневая организация ЭВМ представляет собой концепцию, в рамках которой функции и задачи вычислительной системы разделены на различные уровни абстракции. Это позволяет разделять сложные системы на более управляемые компоненты и облегчает разработку, сопровождение и модификацию программного обеспечения.

Структурная организация вычислительных систем определяет физическую организацию компонентов и их взаимодействие. Это включает в себя размещение и соединение процессоров, памяти, устройств ввода-вывода и других устройств в системе, а также организацию внутренних шин данных.

Архитектура вычислительных систем определяет логическую структуру и способы взаимодействия между компонентами системы. Эта архитектура включает в себя инструкционный набор процессора, способы доступа к памяти, систему прерываний, кэширование данных, а также сетевую архитектуру, если система поддерживает сетевые возможности.

2) Классификация ЭВМ по областям применения.

1. Общего назначения: Эти компьютеры предназначены для широкого спектра задач, от обработки текстов и графики до выполнения сложных математических расчетов. Они могут использоваться в офисах, учебных заведениях, научных исследованиях и т.д.

2. Специализированные: Эти ЭВМ разработаны для конкретных задач или отраслей, таких как медицина, авиация, производство, финансы и т.д. Они обычно оптимизированы для выполнения конкретных функций или операций.

3. Встраиваемые системы: ЭВМ, интегрированные в другие устройства или системы, такие как автомобили, бытовая техника, медицинское оборудование и т.д.

4. Суперкомпьютеры: Они предназначены для обработки огромных объемов данных и выполнения сложных вычислений, часто используются в научных исследованиях, прогнозировании погоды, моделировании ядерных реакций и т.д.

5. Кластеры и параллельные системы: Множество компьютеров объединяются в кластеры или параллельные системы для выполнения высокопроизводительных задач, таких как распределенные вычисления, обработка больших данных и т.д.

3) Многоуровневая организация ЭВМ. Многоступенчатая обработка.

Многоуровневая организация ЭВМ представляет собой концепцию, в рамках которой функции и задачи вычислительной системы разделены на различные уровни абстракции. Это позволяет разделять сложные системы на более управляемые компоненты и облегчает разработку, сопровождение и модификацию программного обеспечения.

Многоступенчатая обработка относится к методу организации выполнения команд в процессоре, при котором несколько команд выполняются одновременно в различных стадиях их обработки. Каждая стадия обработки команды выполняется независимо от других стадий, что позволяет увеличить скорость выполнения команд за счет параллельной обработки.

Объединение многоуровневой организации ЭВМ с многоступенчатой обработкой позволяет создавать более эффективные и производительные компьютерные системы, улучшая как архитектуру процессора, так и взаимодействие между различными уровнями абстракции в компьютерной системе.

4) Организация автоматической работы ЭВМ. Управляющие функции процессора.  Общая  организация выполнения программы на ЭВМ.

Ключевые аспекты организации автоматической работы ЭВМ:

1. Управляющие функции процессора: декодирование инструкций, управление потоком выполнения программы, управление памятью и вводом-выводом, а также выполнение арифметических и логических операций.

2. Общая организация выполнения программы на ЭВМ: При выполнении программы на ЭВМ она загружается процессором в память, декодируется, после чего процессор последовательно извлекает, выполняет инструкцию и записывает полученный результат. Это происходит в соответствии с управляющими функциями процессора. Общая организация выполнения программы на ЭВМ также включает в себя работу с оперативной и виртуальной памятью, управление стеком вызовов, работу с вводом-выводом и обработку прерываний.

5) Общие требования, предъявляемые к современным ЭВМ.

1. Производительность: ЭВМ должны обеспечивать высокую производительность для эффективной обработки данных и выполнения задач.

2. Надежность: ЭВМ должны быть надежными, что означает минимальное количество сбоев и высокую устойчивость к отказам.

3. Безопасность: Системы должны обеспечивать защиту от несанкционированного доступа, вирусов, хакерских атак и других угроз информационной безопасности.

4. Масштабируемость: Современные ЭВМ должны быть масштабируемыми, то есть способными масштабироваться вверх или вниз для соответствия изменяющимся потребностям пользователя.

5. Совместимость: Системы должны быть совместимыми с различным программным обеспечением, аппаратным обеспечением и сетевыми структурами.

6. Энергоэффективность: С учетом растущей проблемы потребления энергии, современные ЭВМ должны быть энергоэффективными, чтобы минимизировать потребление электроэнергии.

7. Удобство использования: Важно, чтобы системы были удобными в использовании для пользователей разного уровня квалификации.

8. Гибкость и расширяемость: Системы должны быть гибкими и легко расширяемыми для возможности добавления нового функционала или обновления аппаратного и программного обеспечения.

6) Основные архитектурные понятия. Типы команд. Типы данных Способы адресации.

1. Архитектурные понятия включают в себя такие основные элементы, как центральный процессор, оперативная память, устройства ввода/вывода, а также системная шина, которая обеспечивает связь между этими компонентами.

2. Типы команд:

- Арифметические: для выполнения арифметических операций, таких как сложение, вычитание, умножение, деление.

- Логические: для выполнения логических операций, таких как AND, OR, NOT.

- Передачи управления: для изменения потока исполнения программы, такие как условные переходы и циклы.

- Загрузки и сохранения: для перемещения данных между памятью и регистрами.

3. Типы данных:

- Целые числа: представляют целочисленные значения, могут быть знаковыми (со знаком) или беззнаковыми.

- Вещественные числа: представляют числа с плавающей запятой.

- Символы и строки: представляют символы и последовательности символов.

- Логические значения: представляют логическое значение истинности (true/false).

- Другие типы данных в зависимости от конкретного языка программирования или архитектуры компьютера.

4. Способы адресации:

- Прямая адресация: непосредственное указание адреса операнда.

- Косвенная адресация: используется указатель на память для нахождения фактического адреса операнда.

- Относительная адресация: адресирование относительно текущего местоположения.

7) Фон-неймановская архитектура.

Фон-Неймановская архитектура (также известная как принцип фон Неймана) была разработана математиком Джоном фон Нейманом в середине XX века и легла в основу создания современных цифровых компьютеров.

Основные характеристики фон-неймановской архитектуры:

- Принцип двоичного кодирования: вся информация кодируется двоичными цифрами 0 и 1;

- Принцип программного управления: программа описывает выполняемые действия и представлена последовательностью управляющих слов-команд;

- Принцип однородности памяти: команды и данные хранятся в одной памяти, и внешне они не различимы;

- Принцип адресности: память состоит из ячеек, в которых хранят единицы информации, для доступа к информации используют адрес - номер соответствующей ячейки.

8) Структура и принципы построения ЛВС. Архитектура одноранговых

сетей и сетей "клиент-сервер".

Локальные вычислительные сети (ЛВС) — это сети, охватывающие относительно небольшую территорию, как правило, в пределах одного здания или небольшого набора зданий. Они используются для обеспечения связи между компьютерами, устройствами хранения данных и другими периферийными устройствами внутри организации.

Структура и принципы построения ЛВС:

1. Топология: Топология определяет физическую структуру сети. Распространенные типы топологий в ЛВС включают звезду, кольцо, шину и смешанные варианты.

2. Протоколы: Для обмена данными в ЛВС используются различные сетевые протоколы, такие как Ethernet, TCP/IP, IPX/SPX и другие.

3. Устройства: В ЛВС могут использоваться различные устройства, такие как коммутаторы, маршрутизаторы, концентраторы, мосты и т. д.

4. Кабели и среды передачи данных: Для соединения устройств в ЛВС используются различные типы кабелей (витая пара, оптоволокно, коаксиальный кабель) или беспроводные технологии.

5. Адресация: Каждое устройство в ЛВС имеет свой уникальный сетевой адрес (MAC-адрес или IP-адрес), что позволяет им общаться друг с другом.

Архитектура одноранговых сетей:

- Принцип работы: В одноранговой сети каждое устройство имеет равные права и возможности. Устройства могут быть как клиентами, так и серверами одновременно.

- Преимущества: Простота настройки, отсутствие необходимости в дополнительных серверах.

- Недостатки: Ограничения в масштабируемости и безопасности.

Архитектура сетей "клиент-сервер":

- Принцип работы: В сетях "клиент-сервер" сервер предоставляет ресурсы (файлы, печать, приложения) для клиентов, которые запрашивают эти ресурсы.

- Преимущества: Централизованное управление ресурсами, повышенная безопасность и управляемость.

- Недостатки: Единовременный отказ сервера может повлечь проблемы для всех клиентов, требуется дополнительное оборудование и настройка.

5. Информация. Данные. Сеть

1) Сигналы. Объем информации. Количество информации и энтропия. Свойства информации.

Сигналы (звуковые сигналы, электрические импульсы, световые волны и т.д.) являются фундаментальным элементом передачи информации в различных системах, поскольку они несут сообщения, передаваемые от источника к приемнику.

Объем информации - это количество информации, содержащееся в данном сообщении или сигнале. Чем больше разнообразие возможных состояний или символов в сообщении, тем выше объем информации. Например, сообщение состоящее из множества различных символов будет иметь больший объем информации, чем сообщение с однотипными символами.

Количество информации измеряется в битах, пропорционально логарифму числа возможных состояний. Например, если у нас есть сообщение с 8 возможными символами (например, буквы алфавита), то каждый символ будет нести 3 бита информации, так как (log 2(8) = 3).

Энтропия является мерой неопределенности или неожиданности сообщения. Чем больше энтропия, тем больше информации содержится в сообщении. Низкая энтропия соответствует предсказуемым сообщениям, и наоборот, высокая энтропия характеризует неожиданные и разнообразные сообщения.

Свойства информации включают следующие аспекты:

1. Информация должна быть достоверной и точной, чтобы быть полезной для принятия решений.

2. Информация должна быть актуальной и своевременной, чтобы быть релевантной для конкретной ситуации или задачи.

3. Информация должна быть полной и содержательной, чтобы обеспечить полное понимание ситуации.

4. Информация должна быть понятной и интерпретируемой, чтобы ее можно было корректно воспринять и использовать.

2) Многоуровневая организация управления в ИВС. Протоколы и интерфейсы. Способы и средства коммутации и передачи данных.

Многоуровневая организация управления в информационно-вычислительных системах (ИВС) представляет собой структуру управления, в которой функции и задачи ИВС распределены на некоторые уровни абстракции, каждый из которых отвечает за определенные аспекты работы системы.

Протоколы представляют собой наборы правил и процедур, которые определяют способы обмена данными между устройствами. Они обеспечивают стандартизацию коммуникации, позволяя различным устройствам и системам взаимодействовать друг с другом. Примеры протоколов включают TCP/IP для передачи данных в сети Интернет, HTTP для передачи веб-страниц, SMTP для отправки почты и многие другие.

Интерфейс представляет собой точку взаимодействия между различными компонентами системы. Интерфейс может быть физическим (определяет методы подключения устройств) или логическим (определяет форматы и протоколы обмена данными между устройствами).

Способы и средства коммутации и передачи данных включают в себя различные технологии и методы передачи информации в сети, такие как Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, сети передачи данных (VPN)  и другие.

3) Функции сетевого и транспортного уровней, маршрутизация пакетов. Управление потоками передаваемых данных.

Сетевой уровень отвечает за маршрутизацию пакетов данных через сеть. Его основной функцией является определение оптимального пути для передачи данных от отправителя к получателю.

Транспортный уровень обеспечивает надежную передачу данных между конечными точками в сети. Его функции включают сегментацию и сборку данных, контроль над потоком данных, обнаружение ошибок и управление надежностью передачи.

Маршрутизация пакетов представляет собой процесс выбора наилучшего пути для передачи данных от отправителя к получателю через сеть.

Управление потоками передаваемых данных включает в себя методы контроля скорости передачи данных между отправителем и получателем. Это может включать контроль скорости передачи, буферизацию, управление перегрузками и обработку потерь данных.

4) Количество информации и энтропия. Кодирование информации,

способы контроля правильности передачи данных.

Количество информации измеряется в битах и представляет собой степень неопределенности или удивления, вызванное получением определенного сообщения. Чем менее вероятно появление сообщения, тем больше количество информации оно несет.

Энтропия представляет собой меру средней неопределенности в сообщении или источнике информации. Она измеряется в битах и используется для оценки среднего количества информации, необходимого для передачи символа из источника информации.

Кодирование информации представляет собой процесс преобразования данных из одной формы в другую с целью передачи, хранения или обработки.

Способы контроля правильности передачи данных:

1. Контрольная сумма: При передаче данных добавляется дополнительная информация (контрольная сумма), которая позволяет получателю проверить целостность данных.

2. Циклический избыточный код: Это метод контроля ошибок, который использует многочлены для создания кодовых слов, которые могут быть использованы для обнаружения и исправления ошибок.

3. Повторная передача: Если данные были переданы неправильно, получатель может запросить повторную передачу данных.

4. Коды Хэмминга: Это специальные блочные коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки в передаваемых данных.

5) Структура и принципы построения ЛВС. Архитектура одноранговых

сетей и сетей "клиент-сервер".

Локальные вычислительные сети (ЛВС) — это сети, охватывающие относительно небольшую территорию, как правило, в пределах одного здания или небольшого набора зданий. Они используются для обеспечения связи между компьютерами, устройствами хранения данных и другими периферийными устройствами внутри организации.

Структура и принципы построения ЛВС:

1. Топология: Топология определяет физическую структуру сети. Распространенные типы топологий в ЛВС включают звезду, кольцо, шину и смешанные варианты.

2. Протоколы: Для обмена данными в ЛВС используются различные сетевые протоколы, такие как Ethernet, TCP/IP, IPX/SPX и другие.

3. Устройства: В ЛВС могут использоваться различные устройства, такие как коммутаторы, маршрутизаторы, концентраторы, мосты и т. д.

4. Кабели и среды передачи данных: Для соединения устройств в ЛВС используются различные типы кабелей (витая пара, оптоволокно, коаксиальный кабель) или беспроводные технологии.

5. Адресация: Каждое устройство в ЛВС имеет свой уникальный сетевой адрес (MAC-адрес или IP-адрес), что позволяет им общаться друг с другом.

Архитектура одноранговых сетей:

- Принцип работы: В одноранговой сети каждое устройство имеет равные права и возможности. Устройства могут быть как клиентами, так и серверами одновременно.

- Преимущества: Простота настройки, отсутствие необходимости в дополнительных серверах.

- Недостатки: Ограничения в масштабируемости и безопасности.

Архитектура сетей "клиент-сервер":

- Принцип работы: В сетях "клиент-сервер" сервер предоставляет ресурсы (файлы, печать, приложения) для клиентов, которые запрашивают эти ресурсы.

- Преимущества: Централизованное управление ресурсами, повышенная безопасность и управляемость.

- Недостатки: Единовременный отказ сервера может повлечь проблемы для всех клиентов, требуется дополнительное оборудование и настройка.

6) Методы доступа: CSMA/CD, маркерные методы доступа. Сети Ethernet, Token Ring и FDDI. Высокоскоростные локальные сети.

CSMA/CD:

- Принцип работы: Устройство, желающее передать данные, сначала "слушает" среду передачи данных (прослушивает носитель) на предмет активности. Если среда свободна, устройство начинает передачу данных. Если несколько устройств начинают передачу одновременно и происходит коллизия, устройства обнаруживают коллизию и останавливают передачу, после чего повторяют попытку через некоторое случайное время.

- Применение: CSMA/CD широко применяется в сетях Ethernet.

Маркерные методы доступа:

- Принцип работы: В маркерных методах доступа устройство должно получить "маркер" (специальный сигнал), который разрешает этому устройству передавать данные по сети. После передачи данных устройство освобождает маркер для использования другим устройством.

- Применение: Маркерные методы доступа широко применяются в сетях Token Ring и FDDI.

Высокоскоростные локальные сети:

- Определение: Высокоскоростные локальные сети предоставляют высокую пропускную способность для передачи данных по локальным сетям.

- Технологии: Для достижения высоких скоростей передачи данных в локальных сетях используются технологии, такие как Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, FDDI и другие.

7) Структурная организация систем телекоммуникаций. Каналы передачи данных: аналоговые, цифровые; разделение каналов по времени и частоте.

Структурная организация систем телекоммуникаций включает в себя различные методы передачи данных.

Аналоговая передача данных:

- Принцип работы: В аналоговой передаче данные представлены непрерывными значениями, которые могут изменяться плавно во времени. Например, звуковые сигналы являются аналоговыми.

Цифровая передача данных:

- Принцип работы: В цифровой передаче данные представлены дискретными значениями, обычно в виде битов (0 и 1). Цифровая передача позволяет более эффективно обрабатывать и передавать данные.

Разделение каналов по времени (TDM):

- Принцип работы: В TDM различные устройства или потоки данных разделяют доступ к общему каналу передачи данных путем выделения им отдельных временных интервалов.

Разделение каналов по частоте (FDM):

- Принцип работы: В FDM различные устройства или потоки данных разделяют доступ к общему каналу передачи данных путем выделения им различных частотных полос.

8) Характеристики проводных линий связи; спутниковые каналы; сотовые системы связи. Способы модуляции.

Характеристики проводных линий связи:

- Пропускная способность: Проводные линии связи могут обеспечивать различные уровни пропускной способности в зависимости от типа кабеля и технологии передачи данных.

- Задержка: Задержка в проводных линиях связи обычно намного меньше, чем в беспроводных системах.

- Интерференция: Проводные линии связи более устойчивы к внешним помехам и интерференции.

Спутниковые каналы:

- Пропускная способность: Спутниковые каналы могут обеспечивать широкую географическую охват и высокие пропускные способности, что делает их полезными для глобальных коммуникаций.

- Задержка: Использование спутниковых каналов обычно связано с более высокой задержкой из-за необходимости передачи сигнала в космос и обратно.

- Интерференция: Спутниковые каналы могут быть подвержены воздействию погодных условий и других факторов, что может вызывать временные нарушения связи.

Сотовые системы связи:

- Пропускная способность: Сотовые системы связи обеспечивают мобильную связь для пользователей, обеспечивая им доступ к сети в любом месте сотового покрытия.

- Задержка: Задержка в сотовых системах связи может варьироваться в зависимости от загруженности сети и технических характеристик конкретной технологии (например, 4G или 5G).

- Интерференция: В сотовых системах связи интерференция может возникать из-за перекрытия сигналов от различных базовых станций или других источников.

Способы модуляции:

- Амплитудная модуляция: Метод модуляции, при котором изменения информационного сигнала приводят к изменению амплитуды несущего сигнала.

- Частотная модуляция: Метод модуляции, при котором изменения информационного сигнала приводят к изменению частоты несущего сигнала.

- Фазовая модуляция: Метод модуляции, при котором изменения информационного сигнала приводят к изменению фазы несущего сигнала.

9) Алгоритмы сжатия данных. Программное обеспечение телекоммуникаций. Протоколы TCP/IP, управления. Адресация в Интернете.

Алгоритмы сжатия данных - это методы, позволяющие уменьшить объем передаваемых данных или занимаемого ими места без потери информации. Некоторые из известных алгоритмов сжатия данных включают в себя LZ77, LZ78, Deflate, Gzip, Zstd и другие.

Программное обеспечение телекоммуникаций - это программы и приложения, которые используются для обеспечения связи и передачи данных между устройствами. Примерами программного обеспечения телекоммуникаций являются Skype, WhatsApp, Zoom и другие приложения для видеосвязи и мессенджеры.

Протоколы TCP/IP - набор стандартов и протоколов, которые используются для передачи данных в сетях компьютеров. Протоколы TCP (Transmission Control Protocol) и IP (Internet Protocol) являются основными протоколами, обеспечивающими связь в Интернете.

Управление протоколами TCP/IP - это процесс настройки и контроля работы протоколов TCP/IP в сети. Это включает в себя управление IP-адресами, настройку маршрутизации, обеспечение безопасности и контроля доступа и другие аспекты работы сети.

Адресация в Интернете - адресация в Интернете осуществляется с помощью IP-адресов, которые являются уникальными идентификаторами устройств в сети. IP-адреса могут быть статическими или динамическими и используются для маршрутизации данных в Интернете. Для удобства пользователей также используются доменные имена, которые преобразуются в IP-адреса с помощью службы DNS (Domain Name System).

10) Информационные услуги территориальных сетей. Технологии распределенных вычислений. Протоколы файлового обмена, электронной почты.

Информационные услуги территориальных сетей предоставляются на местном уровне и включают в себя различные сервисы, такие как доступ к локальным базам данных, общий доступ к ресурсам сети, видеоконференции, многопользовательские игры, мессенджеры и другие. Такие сети могут быть построены в рамках офиса, предприятия, учреждения или жилого помещения и предоставлять удобные и персонализированные услуги пользователям.

Технологии распределенных вычислений позволяют использовать вычислительные ресурсы нескольких компьютеров или серверов для решения сложных задач. Примерами таких технологий могут быть кластерные вычисления, сетевые решения, облачные вычисления и другие методы, позволяющие эффективно распределить вычислительную нагрузку и увеличить производительность системы.

Протоколы файлового обмена предоставляют возможность обмена файлами между компьютерами и серверами в сети. Эти протоколы позволяют управлять доступом к файлам, передавать данные между устройствами и осуществлять удаленное управление файловой системой.

Протоколы электронной почты используются для отправки, получения и хранения электронных сообщений. Эти протоколы обеспечивают передачу электронной почты через интернет или в рамках локальной сети, гарантируя доставку сообщений и обеспечивая безопасность обмена электронными письмами.